Aifgabe 1: Gegeben ist das folgende MIPS-Programmstück: .data # Begin of variable initializing feld: .space 28 # feld is array with 7 integers a1: .asciiz “ Das Ergebnis ist: “ # a1 is string .text # Begin of source code main: li $t0, 0 # $t0 = 0 et1: li $v0, 5 # $v0 = 5 (reading integer) syscall # Read int stored in $v0 sw $v0, feld($t0) # stores $v0 in feld[0] addi $t0, $t0, 4 # $t0 = $t0 + 4; blt $t0, 28, et1 # if($t0 < 28) goto et1 # et1 goes until the whole 7 values are in feld[] li $t0, 0 # $t0 = 0; li $t5, 0 # $t5 = 0; et2: lw $t1, feld($t0) # $t1 = feld[$t0] add $t5, $t5, $t1 # $t5 = $t5 + $t1; Incrementing $t5 with the value. addi $t0, $t0, 4 # $t0 += 4; Going to next value in feld[] blt $t5, 362, et2 # if($t5 < 362) goto et2 li $v0, 4 # $v0 = 4 code for printing String in $a0 la $a0, a1 # Loading address of a1 in $a0 syscall # Printing $a0 (“Das Ergebniss ist: “); li $v0, 1 # $v0 = 1 for printing int move $a0, $t5 # $a0 = $t5; syscall # printing $a0 li $v0, 10 # $v0 = 10; Code for exiting program syscall # exiting program 1. Welche Funktion erfüllt das angegebene Programmstück wenn die eingeführten Zahlen sind: 58, 213, 93, 14, 498, 382, 11? 2. Welche Werte stehen im Register $t5 nach Abarbeitung des Programmstücks ? 364 * => 375, 872

Aufgabe 1 (7 Punkte) Gegeben ist das folgende MIPS-Programmstück: li $t0, 0 li $t1, 0 bgt $t1, 200, end loop: add $t0, $t0, $t1 addi $t1, $t1, 2 blt $t1, 200, loop end: a/ Welche Funktion erfüllt das angegeben Programmstück ? ANTWORT: $t0 = 0; $t1 = 0; if($t1 > 200) end; [loop] $t0 += $t1; $t1 += 2; If($t1 < 200) goto [loop] End b/ Welche Werte stehen im Register $t1 nach Abarbeitung des Programmstucks ? ANTWORT: $t1 = 200; $t0 = 100;

Aufgabe 2 (7 Punkte) Schreiben Sie eine MIPS-Prozedur Print_String für die Ausgabe eines Strings “Guten Tag” .data string: .asciiz „Guten Tag!“ .text main: li $v0, 4 la $a0, string syscall

Aufgabe 1 (18 Punkte) Bestimmen Sie welche Funktionalität beschreibt den folgende MIPS – Quellcode. .data .align 2 jumptable: .word top, case1, case2, case3 prompt: .asciiz "\n\n Input a value N from 1 to 3: " result: .asciiz " The value 32 shifted left by N bits is now = " .text main: li $s0, 32 top: li $v0, 4 la $a0, prompt syscall li $v0, 5 syscall bltz $v0, exit beqz $v0, top li $t3, 3 bgt $v0, $t3, top la $a1, jumptable sll $t0, $v0, 2 add $t1, $a1, $t0 lw $t2, 0($t1) jr $t2 case1: sll $s0, $s0, 1 b done case2: sll $s0, $s0, 2 b done case3: sll $s0, $s0, 3 done: li $v0, 4 la $a0, result syscall li $v0, 1 move $a0, $s0 syscall bgez $s1, main exit: li $v0, 10 syscall # END OF PROGRAM

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Es ist den folgenden MIPS – Quellcode dargestellt. Bestimmen Sie welcher Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsvariablen a und b beschrieben ist ?

.text

.globl  main

main:

# prolog

sub     $sp,$sp,4        # 1. Push return address

sw      $ra,($sp)

sub     $sp,$sp,4        # 2. Push caller's frame pointer

sw      $fp,($sp)

# 3. No S registers to push

sub     $fp,$sp,8        # 4. $fp = $sp - space_for_variables

move    $sp,$fp          # 5. $sp = $fp

# write("enter an int:")

li     $v0,4             # print string service

la     $a0,prompt1       # address of prompt

syscall

# read( a )

li     $v0,5             # read integer service

syscall                  # $v0 gets the integer

sw     $v0,0($fp)        # save in variable a

# subroutine call

# 1. No T registers to push

lw      $a0,0($fp)       # 2. Put argument into $a0

jal     caculate         # 3. Jump and link to subroutine

# return from subroutine

# 1. No T registers to restore

sw     $v0,4($fp)        # b = ???

# write("result is:")

li     $v0,4             # print string service

la     $a0,prompt2       # address of prompt

syscall

# print( b )

lw     $a0,4($fp)        # load a into $a0

li     $v0,1             # print integer service

syscall

# end the print line

li     $v0,4             # print string service

la     $a0,lf            # address of line feed

syscall

# epilog

# 1. No return value

add     $sp,$fp,8        # 2. $sp = $fp + space_for_variables

# 3. No S registers to pop

lw      $fp,($sp)        # 4. Pop $fp

add     $sp,$sp,4        #

lw      $ra,($sp)        # 5. Pop $ra

add     $sp,$sp,4        #

jr      $ra              # return to OS

.data

prompt1: .asciiz "enter an int:"

prompt2: .asciiz "result is:"

lf:      .asciiz "\n"

.text

.globl  calculate

calculate:

# prolog

sub     $sp,$sp,4        # 1. Push return address

sw      $ra,($sp)

sub     $sp,$sp,4        # 2. Push caller's frame pointer

sw      $fp,($sp)

sub     $sp,$sp,4        # 3. Push register $s1

sw      $s1,($sp)

sub     $fp,$sp,0        # 4. $fp = $sp - space_for_variables (==0)

move    $sp,$fp          # 5. $sp = $fp

# body of subroutine

move    $s1,$a0          # save argument in $s1

li      $t1,1            # get a 1

bgt     $s1,$t1,recurse  # if ( n ???)

li      $v0,1            # return 1

b       epilog

recurse:                          # else

# return ???

sub     $a0,$s1,1        # n-1

# subroutine call

# 1. No T registers to push

# 2. Argument is in $a0

jal     calculate        # 3. Jump and link to subroutine

mul     $v0,$v0,$s1      # ???

epilog:                           # epilog

# 1. Return value is already in $v0

add     $sp,$fp,0        # 2. $sp = $fp + space_for_variables (==0)

lw      $s1,($sp)        # 3. Pop register $s1

add     $sp,$sp,4        #

lw      $fp,($sp)        # 4. Pop $fp

add     $sp,$sp,4        #

lw      $ra,($sp)        # 5. Pop $ra

add     $sp,$sp,4        #

jr      $ra              # 6. return to caller

# END OF PROGRAM

b = a!

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Füllen Sie die leere Reihen (...) im folgenden MIPS – Quellcode.

.data

cr_string:  .asciiz "\n" # Sonderzeichen "neue Zeile"

eingabeA:   .asciiz "Integer-Zahl A: "

eingabeB:   .asciiz "Integer-Zahl B: "

result_sum: .asciiz "A + B = "

result_dif: .asciiz "A - B = "

result_mul: .asciiz "A * B = "

result_div: .asciiz "A mod B = "

result_rst: .asciiz "Rest = "

error_str:  .asciiz "Division durch Null nicht definiert!\n"

.text

# Prozedur: Ausgabe eine Integer-Zahl mit CR

print_int:         li $v0, 1

syscall

la $a0, cr_string

li $v0, 4

syscall

jr $ra

# Prozedur: Ausgabe eines Strings

print_str:         li $v0, 4

syscall

jr $ra

.globl main

main:              subu $sp, $sp, 8 # Stack Frame ist 8 Bytes

sw $ra, 4($sp)   # Sichern der Ruecksprungadresse

sw $fp, 8($sp)   # Sichern des alten Frame-Pointers

addu $fp, $sp, 8 # neuen Frame-Pointer definieren

#----------------------------------------------------------------------

la $a0, eingabeA # Integer-Zahl A holen

jal print_str

li $v0, 5

syscall

move $s0, $v0    # A in $s0 sichern

la $a0, eingabeB # Integer-Zahl B holen

jal print_str

li $v0, 5

syscall

move $s1, $v0    # B in $s1 sichern

la $a0, result_sum # Ausgabe A + B

jal print_str

add $a0, $s0, $s1

jal print_int

la $a0, result_dif # Ausgabe A - B

jal print_str

sub $a0, $s0, $s1

jal print_int

la $a0, result_mul # Ausgabe A * B

jal print_str

mul $a0, $s0, $s1

jal print_int

beqz $s1, error

la $a0, result_div # Ausgabe A mod B

jal print_str

div $s0, $s1

mflo $a0

jal print_int

la $a0, result_rst	# Ausgabe des Restes

jal print_str

mfhi $a0

jal print_int

b fertig

#----------------------------------------------------------------------

error:			la $a0, error_str # Division durch Null

jal print_str

#----------------------------------------------------------------------

fertig:            lw $ra, 4($sp) # Ruecksprungadresse wiederherstellen

lw $fp, 8($sp) # Frame-Pointer wiederherstellen

addu $sp, $sp, 8 # Stack-Frame loeschen

jr $ra

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Es ist eines MIPS Programm in Form eines Flussdiagrams dargestellet, das vom Benutzer eingebende Zeichen kapitalisiert wird.  Es ist auch die ACSII Tabelle des Zeichens dargestellt. Bestimmen Sie der Umsetzungsalgorithmus des Unterprogramms conChar.

ASCII Tabelle

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F

0  NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS  HT  LF  VT  FF  CR  SO  SI

1  DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM  SUB ESC FS  GS  RS  US

2   SP  !   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /

3   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?

4   @   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O

5   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _

6   `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o

7   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~ DEL

conChar:

move    $v0,$a0		# assume ch will not change

# is ch in 'a' .. 'z' &

li	$t0, ‘a’		# ch < 'a' ?

blt	$a0, $t0, outc

li	$t0, ‘z’		# 'z' < ch ?

blt	$t0, $a0, outc

sub	$v0, $a0, 32		# convert ch to upper case

outc:    jr	$ra			# return to caller