Aufgabe 3 (10 Punkte)

Gegeben ist das sequentielle Programmstück:

S1:	sub r3, r4, r5

S2	add r4, r3, r5

S3	sub r5, r4, r3

S4	mul r3, r4, r5

Dieses Programmstück wird von einem Prozessor mit einer fünfstufigen Pipeline ausgeführt.

1. Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten innerhalb dieses Programmstücks.

True Dependence	S1 => S2, S1 => S3, S2 => S3, S2 => S4, S3 => S4

Anti Dependence 	S1 => S2, S1 => S3, S2 => S3, S2 => S4, S3 => S4

Output Dependence	S1 => S4

2. Geben Sie den Zustand der Pipeline und der Registerbelegung für jeden Takt an.

Zu Beginn des Programmstücks seien die Register folgendermaßen belegt:

| r3 | r4 | r5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 2 |

| Takt | IF | ID/RF | EX | MEM | WB | r3 | r4 | r5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 |  |  |  |  | 1 | 7 | 2 |
| 2 | S2 | S1 |  |  |  | 1 | 7 | 2 |
| 3 | S3 | S2 | S1 |  |  | 1 | 7 | 2 |
| 4 | S4 | S3 | S2 | S1 |  | 1 | 7 | 2 |
| 5 |  | S4 | S3 | S2 | S1 | 5 | 7 | 2 |
| 6 |  |  | S4 | S3 | S2 | 5 | 3 | 2 |
| 7 |  |  |  | S4 | S3 | 5 | 3 | 6 |
| 8 |  |  |  |  | S4 | 14 | 3 | 6 |

Aufgabe 4 (7 Punkte) Gegeben sei die folgende Programmsequenz für einen einfachen RISC-Rechner, bei dem die einzelnen Befehle in einer fünfstufigen Befehls-Pipeline verarbeitet werden (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operand(en) holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern): S1: ADD R2, 2, R1; R1 = R2 + 2 S2: SUB R1, R3, R4; R4 = R1 - R3 S3: MULT R5, 3, R3; R3 = R5 * 3 S4: ADD R3, 2, R3; R3 = R3 + 2 1. Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in der gegebenen Programmsequenz. True Dependence S1 => S2 und S3 => S4 Anti Dependence S2 => S3 und S2 => S4 Output Dependence S3 => S4 2. Fügen Sie die zur Beseitigung aller Pipelinekonflikte benötigten NOP-Befehle in die Programmsequenz ein. Zwei NOP zw. S1 und S2 und noch zwei zw. S3 und S4

Aufgabe 2 (10 Punkte) Betrachten Sie das folgende sequentielle Programmstück, in dem die Konstanten a und b Speicheradressen darstellen: m1: ld R1,a ; R1 := [a] m2: ld R2, b ; R2 := [b] m3: add R2,R1,R2 ; R2 := R1+R2 m4: mul R1,R2,R1 ; R1 := R1*R2 Die Befehle werden in einer fünfstufigen Pipeline verarbeitet. (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operanden holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern). Erst am Ende der Ergebnis-Speichern-Phase ist ein Schreibvorgang in das entsprechende Zielregister abgeschlossen. Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in diesem Programmstück. True Dependence m1 => m3, m1 => m4, m2 => m3, m2 => m4, m3 => m4 Anti Dependence m3 => m4 Output Dependence m1 => m4, m2 => m3