| Aufgabe 3 (7 Punkte) In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je 8 Bytes. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 512 Bytes. 1.Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an Cache-Zeilen = Cache-Kapazität / Blockgröße = 512 / 8 = 64 2.Skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für: |  |
| --- | --- |
| direct-mapped-Cache DM vollassoziativen Cache VA 8-way-set-assoziativ-Cache A8 |  |

| Aufgabe 3 (7 Punkte) In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je 16 Bytes. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 512 Bytes. 1.Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an: Cache-Zeilen = Cache-Kapazität / Blockgröße = 512 / 16 = 32 2.Skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für: |  |
| --- | --- |
| direct-mapped-Cache DM vollassoziativen Cache VA 4-way-set-assoziativ-Cache A4 |  |

| Aufgabe 3 (7 Punkte) In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je 8 Bytes. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 256 Bytes. 1.Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an Cache-Zeilen = Cache-Kapazität / Blockgröße = 256 / 8 = 32 2.Skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für: |  |
| --- | --- |
| direct-mapped-Cache DM vollassoziativen Cache VA 2-way-set-assoziativ-Cache A2 |  |

Aufgabe 4 (8 Punkte) Bei einem Cache-Speicher mit einer Speicherkapazität von 128 KByte ist die Hauptspeicheradresse in ein 16 Bit Tag-Feld, ein 12 Bit Index-Feld und ein 4 Bit Byte-Offset unterteilt 16; 12; 4. - Bestimmen Sie die Blockgröße in Bytes. 4 Bit Byte Offset => Blockgröße = 24 = 16 Byte - Wie viele Einträge besitzt der Cache-Speicher? Cache-Einträge = Cache-Kapazität / Blockgröße = 128 / 16 = 8 K Einträge - Wie ist der Cache-Speicher organisiert ? (Zeichen Sie eine Skizze) 12 Bit Index-Feld => Es lassen sich 212 = 4K Sätze im Cache addressieren Assoziativität = 8K / 4K = 2 => 2-way set associative

Aufgabe 4 (8 Punkte) Bei einem Cache-Speicher mit einer Speicherkapazität von 128 KByte ist die Hauptspeicheradresse in ein 17 Bit Tag-Feld, ein 11 Bit Index-Feld und ein 4 Bit Byte-Offset unterteilt 17; 11; 4. - Bestimmen Sie die Blockgröße in Bytes. 4 Bit Byte Offset => Blockgröße = 24 = 16 Byte - Wie viele Einträge besitzt der Cache-Speicher? Cache-Einträge = Cache-Kapazität / Blockgröße = 128 / 16 = 8 K Einträge - Wie ist der Cache-Speicher organisiert ? (Zeichen Sie eine Skizze) 11 Bit Index-Feld => Es lassen sich 211 = 2K Sätze im Cache addressieren Assoziativität = 8K / 2K = 4 => 4-way set associative

Aufgabe 4 (15 Punkte)

Gegeben ist ein Cache-Speicher AV (vollassoziativ), der jeweils vier Cache-Blöcke mit je einem Byte besitzt. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden. Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden. Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

7,  39,  11,  7,  22,  16,  11,  39                          9,  42,  13,  9,  23,  12,  13,  41

| 23 | 3 |
| --- | --- |
| 13 13hit | 2 |
| 42 12 | 1 |
| 9 9hit 41 | 0 |

| 22 | 3 |
| --- | --- |
| 11 11hit | 2 |
| 39 16 | 1 |
| 7 7hit 39 | 0 |