| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| 1.Der Mikrorechner enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Controllern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist. |  | • |
| 2.CISC – Prozessoren enthalten einen Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. | • |  |
| 3.IRQ(Interrupt request), NMI(Non maskable interrupt) und HALT Leitungen des Steuerwerks sind nicht Interuppt-Eingänge. | • |  |
| 4.Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  | • |
| 5.Werte von Statusbits können nicht direkt Einfluss auf die Ausführung (bedingte Programmverzweigung) des Mikroprogramms haben. | • |  |
| 6.Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  | • |
| 7.Stackregister (Stack Pointer – SP) enthält die Adresse des zuerst in den Stack eingetragenen Datums. | • |  |
| 8.Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale | • |  |
| 9.Die sequentiellen Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX – Pipeline) sind: 1. Befehl holen 2. Operand(en) holen 3. Befehl decodieren (interpretieren) 4. Operation ausführen 5. Ergebnis speichern | • |  |
| 10.Pipeline: Wenn ein Datenkonflikt erkannt wird, die Rückführung des ALU-Ausgaberegister auf die ALU-Eingaberegister ist als Forwarding bekannt. |  | • |
| 11.Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. | • |  |
| 12.Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  | • |
| 13.Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  | • |
| 14.Virtuelle Segmentierungs-Speicherverwaltung spiegelt logische Programmstruktur nicht wieder. | • |  |
| 15.Zweistufiges Seitenwechsel-Verfahren: die niedrigstwertigen 12 Bits werden als Offset zur Seitenadresse addiert, um die endgültige, physikalische Adresse zu erhalten. |  | • |
| 16.Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  | • |
| 17.Mit Hilfe des Steuerregisters kann die momentane Arbeitsweise des Prozessors beeinflusst werden. |  | ? |
| 18.Zu den Aufgaben des Adresswerks bei Hochleistungsprozessoren gehört insbesondere die Verwaltung eines virtuellen Speichers |  | • |
| 19.Die Skalierungskomponente kann man nicht durch einen Barrel Shifter als Schaltnetz realisieren. | • |  |
| 20.Das von-Neuman-Konzept eines Digitalrechners besteht aus den Komponenten – Zentraleinheit , Speicher und Ein-/Ausgabe Einheiten. |  | • |
| 21.Adressleitungen (Adressbus) auf denen die Adressinformation transportiert wird sind bidirektional. | • |  |
| 22.Stackspeicher („Kellerspeicher“) ist ein Speicherbereich, der nach dem Prinzip FIFO (first-in-first-out) organisiert ist. | • |  |
| 23.Die benutzerzugänglichen Register werden als Programmiermodell des Prozessors bezeichnet. |  | • |
| 24.Skalierung: ein Barrel Shifter erlaubt die Verschiebung um n Bits parallel (d.h. in einem einzigen Taktzyklus). |  | • |
| 25.Lösungen für Datenkonflikte: Umordnen der Befehle des Programms um Leeroperationen zu eliminieren ist eine Hardware-Lösung. | • |  |
| 26.Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung: -Virtueller Cache – wird zwischen CPU und MMU gelegt -Physikalischer Cache – wird zwischen MMU und Speicher gelegt |  | • |
| 27.RISC – Prozessoren enthalten einen Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  | • |