### Technische Informatik II im Wintersemester 2008/2009

## Student/-in.............................................................................................................................................

#### Klausur

vom 28. May    2009

- Schreiben Sie, bitte, gleich zu Beginn deutlich und lesbar Ihren Namen und Ihre Martikelnummer im Kopf des Lösungsblattes.

- Diese Aufgabenblätter werden nicht abgegeben. Tragen Sie Ihre Lösung deshalb ausschließlich in die für jede Aufgabe vorgesehenen Bereiche der Lösungsblätter ein. Lösungen auf separat abgegebenen Blättern werden nicht gewertet.

- Außer Schreibmaterial werden während der Klausur keine Hilfsmittel zugelassen. Täuschungsversuche durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel führen unmittelbar zum Ausschluß von der Klausur und zur Note „nicht bestanden“.

- Soweit in der Aufgabenstellung nichts anderes angegeben ist, tragen Sie in die Aufgabenblätter bitte nur die Endergebnisse ein.

- Halten Sie Begründungen oder Erklärungen bitte so kurz wie möglich. (Der auf den Lösungsblätter für eine Aufgabe vorgesehenen Platz steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Umfang einer korrekten Lösung!)

- Die Gesamtpunktzahl beträgt 45 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 20 Punkte zu erreichen.

Aufgabe 1 (4 Punkte)

Wie viele RAM-Bausteine der Organisation 8k×1 sind notwendig, um einen Speicher

mit einer Kapazität von 8k Wörter und einer Wortbreite von 8 Bit zu realisieren?

Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Betrachten Sie das folgende sequentielle Programmstück:

S1:	sub 	r3, r4, r5	; R3 := R4 – R5

S2:	add	r4, r3, r5	; R4 := R3 + R5

S3:	sub	r5, r4, r3	; R5 := R4 – R3

S4:	mul	r3, r4, r5	; R3 := R4 * R5

Die Befehle werden in einer fünfstufigen Pipeline verarbeitet - Befehl holen, Befehl dekodieren, Operanden holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern. Erst am Ende der Ergebnis-Speichern-Phase ist ein Schreibvorgang im entsprechenden Zielregister abgeschlossen.

- Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in diesem Programmstück

Aufgabe 3 (6 Punkte)

In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je 16 Bytes. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits und die Cache-Kapazität beträgt 256 Bytes.

- Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an 		3 Punkte

- Skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse

für vollassoziativen Cache VA				3 Punkte

Aufgabe 4 (8 Punkte)

Gegeben ist ein Cache-Speicher, der acht  Cache-Blöcke besitzt wobei jeder Cache-Block ein  Byte umfasst. Der Cache ist als 2-fach assoziativer Cache (2-way-set-associativ) A2 organisiert. Sie sollen die “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden. Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

70, 9, 39, 80, 66, 68, 35, 80, 93, 66, 9, 39, 84, 9.

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.  Nehmen Sie an, die Cachespeicher seien zu Beginn leer.

Aufgabe 5 (17 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Das von-Neuman-Konzept eines Digitalrechners besteht aus den Komponenten – Zentraleinheit , Speicher und Ein-/Ausgabe Einheiten. |  |  |
| RISC – Prozessoren enthalten ein Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| Adressleitungen (Adressbus) auf denen die Adressinformation transportiert wird sind bidirektional. |  |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Stackspeicher („Kellerspeicher“) ist ein Speicherbereich, der nach dem Prinzip FIFO (first-in-first-out) organisiert ist. |  |  |
| Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Stackregister (Stack Pointer – SP) enthält die Adresse des zuerst in den Stack eingetragenen Datums. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle für die Synchronisation der Signale. |  |  |
| Zu den Aufgaben des Adresswerks bei Hochleistungsprozessoren gehört insbesondere die Verwaltung eines virtuellen Speichers |  |  |
| Pipeline: Wenn ein Datenkonflikt erkannt wird, die Rückführung des ALU-Ausgaberegister auf die ALU-Eingaberegister ist als Forwarding bekannt. |  |  |
| Lösungen für Datenkonflikte: Umordnen der Befehle des Programms um Leeroperationen zu eliminieren ist eine Hardware-Lösung. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Speicherverwaltung: Die Segmentierung spiegelt logische Programmstruktur nicht wieder. |  |  |
| Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung: -Virtueller Cache – wird zwischen CPU und MMU gelegt -Physikalischer Cache – wird zwischen MMU und Speicher gelegt |  |  |
| Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  |  |