### Technische Informatik II im Wintersemester 2005/2006

## Student/-in.............................................................................................................................................

#### Klausur

vom 27. Januar  2006

- Beschreiben Sie bitte gleich zu Beginn jedes Lösungsblatt deutlich lesbar mit Ihrem Namen und Ihrer Martikelnummer

- Diese Aufgabenblätter werden nicht abgegeben. Tragen Sie Ihre Lösung deshalb ausschließlich in die für jede Aufgabe vorgesehenen Bereiche der Lösungsblätter ein. Lösungen auf separat abgegebenen Blätter werden nicht gewertet.

- Außer Schreibmaterial sind während der Klausur keine Hilfsmittel zugelassen. Täuschungsversuche durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel führen unmittelbar zum Ausschluß von der Klausur und zur Note „nicht bestanden“.

- Soweit in der Aufgabenstellung nichts anderes angegeben ist, tragen Sie in die Aufgabenblätter bitte nur die Endergebnisse ein. Die Rückseiten der Aufgabenblätter können Sie als Konzeptpapier verwenden. Weiteres Konzeptpapier können Sie auf Anfrage während der Klausur erhalten.

- Halten Sie Begründungen oder Erklärungen bitte so kurz wie möglich. (Der auf den Lösungsblätter für eine Aufgabe vorgesehenen Platz steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Umfang einer korrekten Lösung!)

- Die Gesamtpunktzahl beträgt 45 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 20 Punkte zu erreichen.

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Gegeben ist das folgende MIPS-Programmstück:

.data

feld:	.space 28

a1:	.asciiz	“ Das Ergebnis ist: “

.text

main:	li	$t0,0

et1:	li	$v0,5

syscall					# read_int

sw	$v0, feld($t0)			# store word

addi	$t0,$t0,4

blt	$t0,28,et1

li	$t0,0

li	$t5,0

et2:	lw	$t1, feld($t0)			#load word

add	$t5,$t5,$t1

addi	$t0,$t0,4

blt	$t5,362,et2

li	$v0, 4				# print_str

la	$a0, a1

syscall

li	$v0, 1				# print_int

move	$a0, $t5

syscall

li	$v0, 10			# Exit

syscall

a/  Welche Funktion erfullt das angegebene Programmstuck wenn die eingefuhrten Zahlen sind: 58, 213, 93, 14, 498, 382, 11?							    5 Punkte

b/  Welche Werte stehen im Register $t5 nach Abarbeitung des Programmstucks ?   4 Punkte

Aufgabe 2 (5 Punkte)

Gegeben ist das sequentielle Programmstück:

S1:	sub r3, r4, r5

S2:	add r4, r3, r5

S3:	sub r5, r4, r3

S4:	mul r3, r4, r5

Dieses Programmstuck wird von einem  Prozessor mit einer funfstufigen Pipeline ausgefuhrt.

Bestimmen Sie alle Datenabhangigkeiten innerhalb dieses Programmstücks.

Aufgabe 3 (7 Punkte)

Bei einem Cache-Speicher mit einer Speicherkapazität von 128 KByte ist die Hauptspeicheradresse in einem 16 Bit Tag-Feld, einem 12 Bit Index-Feld und einem 4 Bit Byte-Offset unterteilt.

a/ Bestimmen Sie die Blockgrösse in Bytes. 					2 Punkte

b/ Wieviele Eintrage besitzt der Cache-Speicher? 					3 Punkte

c/ Wie ist der Cache-Speicher organisiert?- (Zeichnen Sie eine Skizze) 		2 Punkte

Aufgabe 4 (7 Punkte)

Gegeben ist eine Cache-Speicher AV (vollassoziativ), die jeweils vier Cache-Blöcke mit je einem Byte besitzt. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden.

Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

7,  39,  11,  7,  22,  16,  11,  39

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es

sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um

einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

Aufgabe 5 (17 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Das von-Neuman-Konzept eines Digitalrechners besteht aus den Komponenten – Zentraleinheit, Speicher und Ein-/Ausgabe Einheiten. |  |  |
| CISC – Prozessoren enthalten ein Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| Adressleitungen (Adressbus) auf denen die Adressinformation transportiert wird sind bidirektional. |  |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Stackspeicher („Kellerspeicher“) ist ein Speicherbereich, der nach dem Prinzip FIFO (first-in-first-out) organisiert ist. |  |  |
| Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Die benutzerzugänglichen Register werden als Programmiermodell des Prozessors bezeichnet. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale. |  |  |
| Zu den Aufgaben des Adresswerks bei Hochleistungsprozessoren gehört insbesondere die Verwaltung eines virtuellen Speichers |  |  |
| Skalierung: ein Barrel Shifter erlaubt die Verschiebung um n Bits parallel (d.h. in einem einzigen Taktzyklus). |  |  |
| Lösungen für Datenkonflikte: Umordnen der Befehle des Programms um Leeroperationen zu eliminieren ist eine Hardware-Lösung. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Speicherverwaltung: Die Segmentierung spiegelt nicht logische Programmstruktur wieder. |  |  |
| Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung: -Virtueller Cache – wird zwischen CPU und MMU gelegt -Physikalischer Cache – wird zwischen MMU und Speicher gelegt |  |  |
| Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  |  |