## …………………………………………………………………………………….

### Technische Informatik II

im Wintersemester 2004/2005

#### Klausur

vom 9. Februar 2005

- Beschreiben Sie bitte gleich zu Beginn jedes Lösungsblatt deutlich lesbar mit Ihrem Namen und Ihrer Martikelnummer

- Diese Aufgabenblätter werden nicht abgegeben. Tragen Sie Ihre Lösung deshalb ausschließlich in die für jede Aufgabe vorgesehenen Bereiche der Lösungsblätter ein. Lösungen auf separat abgegebenen Blätter werden nicht gewertet.

- Außer Schreibmaterial sind während der Klausur keine Hilfsmittel zugelassen. Täuschungsversuche durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel führen unmittelbar zum Ausschluß von der Klausur und zur Note „nicht bestanden“.

- Soweit in der Aufgabenstellung nichts anderes angegeben ist, tragen Sie in die Aufgabenblätter bitte nur die Endergebnisse ein. Die Rückseiten der Aufgabenblätter können Sie als Konzeptpapier verwenden. Weiteres Konzeptpapier können Sie auf Anfrage während der Klausur erhalten.

- Halten Sie Begründungen oder Erklärungen bitte so kurz wie möglich. (Der auf den Lösungsblätter für eine Aufgabe vorgesehenen Platz steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Umfang einer korrekten Lösung!)

- Die Gesamtpunktzahl beträgt 45 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 20 Punkte zu erreichen.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Gegeben ist das folgende MIPS-Programmstück:

li	$t0, 0

li	$t1, 0

bgt	$t1, 200, end

loop:		add	$t0, $t0, $t1

addi	$t1, $t1, 2

blt	$t1, 200, loop

end:

a/	Welche Funktion erfüllt das angegeben Programmstück ?

b/	Welche Werte stehen im Register $t1 nach Abarbeitung des Programmstucks ?

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Schreiben Sie eine MIPS-Prozedur ( Print_String ) für die Ausgabe eines Strings - “Guten Tag”

Aufgabe 3 (7 Punkte)

Gegeben sei eine Cache-Speicher AV (vollassoziativ), die jeweils vier Cache-Blöcke besitzt mit je einem Byte. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die, “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden.

Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

7,  39,  11,  7,  22,  16,  11,  39

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es

sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um

einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

Aufgabe 4 (7 Punkte)

Gegeben sei die folgende Programmsequenz für einen einfachen RISC-Rechner, bei dem die einzelnen Befehle in einer fünfstufigen Befehls-Pipeline verarbeitet werden (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operand(en) holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern):

S1: 	ADD R2, 2, R1; 	R1 = R2 + 2

S2: 	SUB R1, R3, R4; 	R4 = R1 - R3

S3: 	MULT R5, 3, R3; 	R3 = R5 * 3

S4: 	ADD R3, 2, R3; 	R3 = R3 + 2

1. Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in der gegebenen Programmsequenz.

2. Fügen Sie die zur Beseitigung aller Pipelinekonflikte benötigten NOP-Befehle in die

Programmsequenz ein.

Aufgabe 5 (17 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Der Mikrorechner enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Controllern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist. |  |  |
| CISC – Prozessoren enthalten einen Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| IRQ(Interrupt request), NMI(Non maskable interrupt) und HALT Leitungen des Steuerwerks sind nicht Interuppt-Eingänge. |  |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Mit Hilfe des Steuerregisters kann die momentane Arbeitsweise des Prozessors beeinflusst werden. |  |  |
| Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Stackregister (Stack Pointer – SP) enthält die Adresse des zuerst in den Stack eingetragenen Datums. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale |  |  |
| Zu den Aufgaben des Adresswerks bei Hochleistungsprozessoren gehört insbesondere die Verwaltung eines virtuellen Speichers |  |  |
| Die Skalierungskomponente kann man nicht durch einen Barrel Shifter als Schaltnetz realisieren. |  |  |
| Pipeline: Wenn ein Datenkonflikt erkannt wird, die Rückführung des ALU-Ausgaberegister auf die ALU-Eingaberegister ist als Forwarding bekannt. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Segmentierungs-Speicherverwaltung spiegelt nicht logische Programmstruktur wieder. |  |  |
| Zweistufiges Seitenwechsel-Verfahren: die niedrigstwertigen 12 Bits werden als Offset zur Seitenadresse addiert, um die endgültige, physikalische Adresse zu erhalten. |  |  |
| Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  |  |

| #### Punkte | #### Note |
| --- | --- |
| #### 20 – 22 | #### 4 |
| #### 23 – 25 | #### 3,7 |
| #### 26 – 27 | #### 3,3 |
| #### 28 – 29 | #### 3,0 |
| #### 30 – 31 | #### 2,7 |
| #### 32 – 33 | #### 2,3 |
| #### 34 – 35 | #### 2,0 |
| #### 36 – 37 | #### 1,7 |
| #### 38 – 40 | #### 1,3 |
| #### 41 – 45 | #### 1,0 |

#### Klausur:   27 Januar 2006

- Dauer der Klausur: 60 Minuten (09:30-10:30 Uhr)

- Hörsaal wird rechtzeitig bekannt gegeben?

- Hilfsmittel sind nicht erlaubt

- Studentenausweise unbedingt in die Klausur mitbringen