### Technische Informatik II im Wintersemester 2006/2007

## Student/-in.............................................................................................................................................

#### Klausur

vom 23. Januar  2007

- Beschreiben Sie bitte gleich zu Beginn jedes Lösungsblatt deutlich lesbar mit Ihrem Namen und Ihrer Martikelnummer

- Diese Aufgabenblätter werden nicht abgegeben. Tragen Sie Ihre Lösung deshalb ausschließlich in die für jede Aufgabe vorgesehenen Bereiche der Lösungsblätter ein. Lösungen auf separat abgegebenen Blätter werden nicht gewertet.

- Außer Schreibmaterial sind während der Klausur keine Hilfsmittel zugelassen. Täuschungsversuche durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel führen unmittelbar zum Ausschluß von der Klausur und zur Note „nicht bestanden“.

- Soweit in der Aufgabenstellung nichts anderes angegeben ist, tragen Sie in die Aufgabenblätter bitte nur die Endergebnisse ein. Die Rückseiten der Aufgabenblätter können Sie als Konzeptpapier verwenden. Weiteres Konzeptpapier können Sie auf Anfrage während der Klausur erhalten.

- Halten Sie Begründungen oder Erklärungen bitte so kurz wie möglich. (Der auf den Lösungsblätter für eine Aufgabe vorgesehenen Platz steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Umfang einer korrekten Lösung!)

- Die Gesamtpunktzahl beträgt 45 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 20 Punkte zu erreichen.

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Füllen Sie die leere Reihen (...) im folgenden MIPS – Quellcode.

.data

cr_string:  .asciiz "\n" # Sonderzeichen "neue Zeile"

eingabeA:   .asciiz "Integer-Zahl A: "

eingabeB:   .asciiz "Integer-Zahl B: "

result_sum: .asciiz "A + B = "

result_dif: .asciiz "A - B = "

result_mul: .asciiz "A * B = "

result_div: .asciiz "A mod B = "

result_rst: .asciiz "Rest = "

error_str:  .asciiz "Division durch Null nicht definiert!\n"

.text

# Prozedur: Ausgabe eine Integer-Zahl mit CR

print_int:         li $v0, 1

syscall

la $a0, cr_string

li $v0, 4

syscall

jr $ra

# Prozedur: Ausgabe eines Strings

print_str:         li $v0, 4

syscall

jr $ra

.globl main

main:              subu $sp, $sp, 8 # Stack Frame ist 8 Bytes

sw $ra, 4($sp)   # Sichern der Ruecksprungadresse

sw $fp, 8($sp)   # Sichern des alten Frame-Pointers

addu $fp, $sp, 8 # neuen Frame-Pointer definieren

#----------------------------------------------------------------------

la $a0, eingabeA # Integer-Zahl A holen

jal print_str

li $v0, 5

syscall

move $s0, $v0    # A in $s0 sichern

la $a0, eingabeB # Integer-Zahl B holen

jal print_str

li $v0, 5

syscall

move $s1, $v0    # B in $s1 sichern

la $a0, result_sum # Ausgabe A + B

jal print_str

add $a0, $s0, $s1

jal print_int

la $a0, result_dif # Ausgabe A - B

jal print_str

sub $a0, $s0, $s1

jal print_int

la $a0, result_mul # Ausgabe A * B

jal print_str

mul $a0, $s0, $s1

jal print_int

beqz $s1, error

la $a0, result_div # Ausgabe A mod B

jal print_str

div $s0, $s1

...

...

...	# Ausgabe des Restes

...

...

...

b fertig

#----------------------------------------------------------------------

error:             ... # Division durch Null

...

#----------------------------------------------------------------------

fertig:            ... # Ruecksprungadresse wiederherstellen

... # Frame-Pointer wiederherstellen

... # Stack-Frame loeschen

jr $ra

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Betrachten Sie das folgende sequentielle Programmstück, in dem die Konstanten a und b Speicheradressen darstellen:

m1:	ld	R1,a		; R1 := [a]

m2:	ld	R2, b		; R2 := [b]

m3:	add	R2,R1,R2	; R2 := R1+R2

m4:	mul	R1,R2,R1	; R1 := R1*R2

Die Befehle werden in einer fünfstufigen Pipeline verarbeitet. (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operanden holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern). Erst am Ende der Ergebnis-Speichern-Phase ist ein Schreibvorgang in das entsprechende Zielregister abgeschlossen.

Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in diesem Programmstück

Aufgabe 3 (7 Punkte)

In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je 16 Bytes. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 512 Bytes.

1.Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an

2.Skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für:

direct-mapped-Cache DM , 		2 Punkte

vollassoziativen Cache VA und 	2 Punkte

4-way-set-assoziativ-Cache A4. 	3 Punkte

Aufgabe 4 (14 Punkte)

Gegeben ist eine Cache-Speicher AV (vollassoziativ), die jeweils vier Cache-Blöcke mit je einem Byte besitzt. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden.

Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

9,  42,  13,  9,  23,  12,  13,  41

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es

sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um

einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

Aufgabe 5 (34 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Das von-Neuman-Konzept eines Digitalrechners besteht aus den Komponenten – Zentraleinheit , Speicher und Ein-/Ausgabe Einheiten. |  |  |
| RISC – Prozessoren enthalten einen Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| Adressleitungen (Adressbus) auf denen die Adressinformation transportiert wird sind bidirektional. |  |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Stackspeicher („Kellerspeicher“) ist ein Speicherbereich, der nach dem Prinzip FIFO (first-in-first-out) organisiert ist. |  |  |
| Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Stackregister (Stack Pointer – SP) enthält die Adresse des zuerst in den Stack eingetragenen Datums. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale. |  |  |
| Zu den Aufgaben des Adresswerks bei Hochleistungsprozessoren gehört insbesondere die Verwaltung eines virtuellen Speichers |  |  |
| Pipeline: Wenn ein Datenkonflikt erkannt wird, die Rückführung des ALU-Ausgaberegister auf die ALU-Eingaberegister ist als Forwarding bekannt. |  |  |
| Lösungen für Datenkonflikte: Umordnen der Befehle des Programms um Leeroperationen zu eliminieren ist eine Hardware-Lösung. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Speicherverwaltung: Die Segmentierung spiegelt nicht logische Programmstruktur wieder. |  |  |
| Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung: -Virtueller Cache – wird zwischen CPU und MMU gelegt -Physikalischer Cache – wird zwischen MMU und Speicher gelegt |  |  |
| Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  |  |