### Technische Informatik II im Wintersemester 2006/2007

## Student/-in.............................................................................................................................................

#### Klausur

vom 23. Januar  2007

- Beschreiben Sie bitte gleich zu Beginn jedes Lösungsblatt deutlich lesbar mit Ihrem Namen und Ihrer Martikelnummer

- Diese Aufgabenblätter werden nicht abgegeben. Tragen Sie Ihre Lösung deshalb ausschließlich in die für jede Aufgabe vorgesehenen Bereiche der Lösungsblätter ein. Lösungen auf separat abgegebenen Blätter werden nicht gewertet.

- Außer Schreibmaterial sind während der Klausur keine Hilfsmittel zugelassen. Täuschungsversuche durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel führen unmittelbar zum Ausschluß von der Klausur und zur Note „nicht bestanden“.

- Soweit in der Aufgabenstellung nichts anderes angegeben ist, tragen Sie in die Aufgabenblätter bitte nur die Endergebnisse ein. Die Rückseiten der Aufgabenblätter können Sie als Konzeptpapier verwenden. Weiteres Konzeptpapier können Sie auf Anfrage während der Klausur erhalten.

- Halten Sie Begründungen oder Erklärungen bitte so kurz wie möglich. (Der auf den Lösungsblätter für eine Aufgabe vorgesehenen Platz steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Umfang einer korrekten Lösung!)

- Die Gesamtpunktzahl beträgt 45 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 20 Punkte zu erreichen.

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Es ist eines MIPS Programm in Form eines Flussdiagrams dargestellet, das vom Benutzer eingebende Zeichen kapitalisiert wird.  Es ist auch die ACSII Tabelle des Zeichens dargestellt. Bestimmen Sie der Umsetzungsalgorithmus des Unterprogramms conChar.

ASCII Tabelle

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F

0  NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS  HT  LF  VT  FF  CR  SO  SI

1  DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM  SUB ESC FS  GS  RS  US

2   SP  !   "   #   $   %   &   '   (   )   *   +   ,   -   .   /

3   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   <   =   >   ?

4   @   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O

5   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _

6   `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o

7   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   {   |   }   ~ DEL

conChar:

move    $v0,$a0	    # assume ch will not change

# is ch in 'a' .. 'z' &

...			    # ch < 'a' ?

...

...			    # 'z' < ch ?

...

...			    # convert ch to upper case

outc:    jr      $ra              # return to caller

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Betrachten Sie das folgende sequentielle Programmstück, in dem die Konstanten a und b Speicheradressen darstellen:

m1:	ld	R1,a		; R1 := [a]

m2:	ld	R2, b		; R2 := [b]

m3:	add	R2,R1,R2	; R2 := R1+R2

m4:	mul	R1,R2,R1	; R1 := R1*R2

Die Befehle werden in einer fünfstufigen Pipeline verarbeitet. (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operanden holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern). Erst am Ende der Ergebnis-Speichern-Phase ist ein Schreibvorgang in das entsprechende Zielregister abgeschlossen.

Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in diesem Programmstück

Aufgabe 3 (7 Punkte)

In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je 8 Bytes. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 256 Bytes.

1.Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an

2.Skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für:

direct-mapped-Cache DM , 		2 Punkte

vollassoziativen Cache VA und 	2 Punkte

2-way-set-assoziativ-Cache A2. 	3 Punkte

Aufgabe 4 (14 Punkte)

Gegeben ist eine Cache-Speicher AV (vollassoziativ), die jeweils vier Cache-Blöcke mit je einem Byte besitzt. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden.

Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

9,  42,  13,  9,  23,  12,  13,  41

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es

sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um

einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

Aufgabe 5 (34 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Das von-Neuman-Konzept eines Digitalrechners besteht aus den Komponenten – Zentraleinheit , Speicher und Ein-/Ausgabe Einheiten. |  |  |
| CISC – Prozessoren enthalten ein Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| IRQ(Interrupt request), NMI(Non maskable interrupt) und HALT Leitungen des Steuerwerks sind nicht Interuppt-Eingänge. | * |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Stackspeicher („Kellerspeicher“) ist ein Speicherbereich, der nach dem Prinzip FIFO (first-in-first-out) organisiert ist. |  |  |
| Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Die benutzerzugänglichen Register werden als Programmiermodell des Prozessors bezeichnet. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale. |  |  |
| Zu den Aufgaben des Adresswerks bei Hochleistungsprozessoren gehört insbesondere die Verwaltung eines virtuellen Speichers |  |  |
| Skalierung: ein Barrel Shifter erlaubt die Verschiebung um n Bits parallel (d.h. in einem einzigen Taktzyklus). |  |  |
| Lösungen für Datenkonflikte: Umordnen der Befehle des Programms um Leeroperationen zu eliminieren ist eine Hardware-Lösung. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Speicherverwaltung: Die Segmentierung spiegelt nicht logische Programmstruktur wieder. |  |  |
| Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung: -Virtueller Cache – wird zwischen CPU und MMU gelegt -Physikalischer Cache – wird zwischen MMU und Speicher gelegt |  |  |
| Zweistufiges Seitenwechsel-Verfahren: die niedrigstwertigen 12 Bits werden als Offset zur Seitenadresse addiert, um die endgültige, physikalische Adresse zu erhalten. |  | * |