Gegeben ist das folgende MIPS-Programmstück:

.data

feld:	.space 28

a1:	.asciiz	" Das Ergebnis ist: "

.text

main:	li	$t0,0

et1:	li	$v0,5

syscall					# read_int       58, 213, 93, 14, 498, 382, 11

sw	$v0, feld($t0)

addi	$t0,$t0,4

blt	$t0,28,et1

li	$t0,0

li	$t5,0

et2:	lw	$t1, feld($t0)

add	$t5,$t5,$t1

addi	$t0,$t0,4

blt	$t5,872,et2

li	$v0, 4				# print_str

la	$a0, a1

syscall

li	$v0, 1				# print_int

move	$a0, $t5

syscall

li	$v0, 10			# Exit

syscall

Aufgabe 1 (5 Punkte)

Welche Funktion erfüllt das angegebene Programmstück wenn die eingeführten Zahlen sind: 58, 213, 93, 14, 498, 382, 11?

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Welche Werte stehen im Register $t5 nach Abarbeitung des Programmstücks ?