### Technische Informatik II im Wintersemester 2007/2008

## Student/-in.............................................................................................................................................

#### Klausur

vom 21. Januar 2008

- Schreiben Sie, bitte, gleich zu Beginn deutlich und lesbar Ihren Namen und Ihre Martikelnummer in die leere Kopfzeile des Lösungsblattes.

- Diese Aufgabenblätter werden nicht abgegeben. Tragen Sie Ihre Lösung deshalb ausschließlich in die für jede Aufgabe vorgesehenen Bereiche der Lösungsblätter ein. Lösungen auf separat abgegebenen Blättern werden nicht gewertet.

- Außer Schreibmaterial werden während der Klausur keine Hilfsmittel zugelassen. Täuschungsversuche durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel führen unmittelbar zum Ausschluß von der Klausur und zur Note „nicht bestanden“.

- Soweit in der Aufgabenstellung nichts anderes angegeben ist, tragen Sie in die Aufgabenblätter bitte nur die Endergebnisse ein. Die Rückseiten der Aufgabenblätter können Sie als Konzeptpapier verwenden. Weiteres Konzeptpapier können Sie auf Anfrage während der Klausur erhalten.

- Halten Sie Begründungen oder Erklärungen bitte so kurz wie möglich. (Der auf den Lösungsblätter für eine Aufgabe vorgesehenen Platz steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Umfang einer korrekten Lösung!)

- Die Gesamtpunktzahl beträgt 45 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 20 Punkte zu erreichen.

| Punkte | Note |
| --- | --- |
| 20 -22 23 - 25 26 - 27 28 -29 30 - 31 32 - 33 34 - 35 36 - 38 39 - 41 42 - 45 | 4,0 3,7 3,3 3,0 2,7 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0 |

Aufgabe 1 (8 Punkte)

Gegeben ist die folgende Programmsequenz für einen einfachen RISC-Rechner, bei dem die einzelnen Befehle in einer fünfstufigen Befehls-Pipeline verarbeitet werden (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operand(en) holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern):

S1: 	ADD R2, 2, R1; 	R1 = R2 + 2

S2: 	SUB R1, R3, R4; 	R4 = R1 - R3

S3: 	MULT R5, 3, R3; 	R3 = R5 * 3

S4: 	ADD R3, 2, R3; 	R3 = R3 + 2

Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in diesem Programmstück

Aufgabe 2 (9 Punkte)

Bei einem Cache-Speicher mit einer Speicherkapazität von 128 KByte ist die Hauptspeicheradresse in einem 17 Bit Tag-Feld, einem 11 Bit Index-Feld und einem 4 Bit Byte-Offset unterteilt.

| 17 | 11 | 4 |
| --- | --- | --- |

- Bestimmen Sie die Blockgrösse in Bytes. 						2 Punkte

- Wieviele Einträge besitzt der Cache-Speicher? 					3 Punkte

- Wie ist der Cache-Speicher organisiert?- (Zeichnen Sie eine Skizze) 		4 Punkte

Aufgabe 3 (9 Punkte)

Gegeben ist ein Cache-Speicher AV (vollassoziativ), der jeweils vier Cache-Blöcke mit je einem Byte besitzt. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden.

Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

7,  39,  11,  7,  22,  16,  11,  39

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es

sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um

einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

Aufgabe 4 (17 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Der Mikrorechner enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Controllern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist. |  |  |
| CISC – Prozessoren enthalten ein Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| Adressleitungen (Adressbus) auf denen die Adressinformation transportiert wird sind bidirektional. |  |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Werte von Statusbits können nicht direkt Einfluss auf die Ausführung (bedingte Programmverzweigung) des Mikroprogramms haben. |  |  |
| Der Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Die benutzerzugänglichen Register werden als Programmiermodell des Prozessors bezeichnet. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale. |  |  |
| Die sequentiellen Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX – Pipeline) sind: 1. Befehl holen 2. Operand(en) holen 3. Befehl decodieren 4. Operation ausführen 5. Ergebnis interpretieren |  |  |
| Skalierung: ein Barrel Shifter erlaubt die Verschiebung um n Bits parallel (d.h. in einem einzigen Taktzyklus). |  |  |
| Lösungen für Datenkonflikte: Umordnen der Befehle des Programms um Leeroperationen zu eliminieren ist eine Hardware-Lösung. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Speicherverwaltung: die Segmentierung spiegelt logische Programmstruktur nicht wieder. |  |  |
| Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung: -Virtueller Cache – wird zwischen CPU und MMU gelegt -Physikalischer Cache – wird zwischen MMU und Speicher gelegt |  |  |
| Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  |  |