### Technische Informatik II im Wintersemester 2006/2007

## Student/-in.............................................................................................................................................

#### Klausur

vom 23. Januar  2007

- Beschreiben Sie bitte gleich zu Beginn jedes Lösungsblatt deutlich lesbar mit Ihrem Namen und Ihrer Martikelnummer

- Diese Aufgabenblätter werden nicht abgegeben. Tragen Sie Ihre Lösung deshalb ausschließlich in die für jede Aufgabe vorgesehenen Bereiche der Lösungsblätter ein. Lösungen auf separat abgegebenen Blätter werden nicht gewertet.

- Außer Schreibmaterial sind während der Klausur keine Hilfsmittel zugelassen. Täuschungsversuche durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel führen unmittelbar zum Ausschluß von der Klausur und zur Note „nicht bestanden“.

- Soweit in der Aufgabenstellung nichts anderes angegeben ist, tragen Sie in die Aufgabenblätter bitte nur die Endergebnisse ein. Die Rückseiten der Aufgabenblätter können Sie als Konzeptpapier verwenden. Weiteres Konzeptpapier können Sie auf Anfrage während der Klausur erhalten.

- Halten Sie Begründungen oder Erklärungen bitte so kurz wie möglich. (Der auf den Lösungsblätter für eine Aufgabe vorgesehenen Platz steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Umfang einer korrekten Lösung!)

- Die Gesamtpunktzahl beträgt 100 Punkte. Zum Bestehen der Klausur sind mindestens 51 Punkte zu erreichen.

Aufgabe 1 (9 Punkte)

Es ist den folgenden MIPS – Quellcode dargestellt. Bestimmen Sie welcher Zusammenhang zwischen Ein- und Ausgangsvariablen a und b beschrieben ist ?

.text

.globl  main

main:

# prolog

sub     $sp,$sp,4        # 1. Push return address

sw      $ra,($sp)

sub     $sp,$sp,4        # 2. Push caller's frame pointer

sw      $fp,($sp)

# 3. No S registers to push

sub     $fp,$sp,8        # 4. $fp = $sp - space_for_variables

move    $sp,$fp          # 5. $sp = $fp

# write("enter an int:")

li     $v0,4             # print string service

la     $a0,prompt1       # address of prompt

syscall

# read( a )

li     $v0,5             # read integer service

syscall                  # $v0 gets the integer

sw     $v0,0($fp)        # save in variable a

# subroutine call

# 1. No T registers to push

lw      $a0,0($fp)       # 2. Put argument into $a0

jal     caculate         # 3. Jump and link to subroutine

# return from subroutine

# 1. No T registers to restore

sw     $v0,4($fp)        # b = ???

# write("result is:")

li     $v0,4             # print string service

la     $a0,prompt2       # address of prompt

syscall

# print( b )

lw     $a0,4($fp)        # load a into $a0

li     $v0,1             # print integer service

syscall

# end the print line

li     $v0,4             # print string service

la     $a0,lf            # address of line feed

syscall

# epilog

# 1. No return value

add     $sp,$fp,8        # 2. $sp = $fp + space_for_variables

# 3. No S registers to pop

lw      $fp,($sp)        # 4. Pop $fp

add     $sp,$sp,4        #

lw      $ra,($sp)        # 5. Pop $ra

add     $sp,$sp,4        #

jr      $ra              # return to OS

.data

prompt1: .asciiz "enter an int:"

prompt2: .asciiz "result is:"

lf:      .asciiz "\n"

.text

.globl  calculate

calculate:

# prolog

sub     $sp,$sp,4        # 1. Push return address

sw      $ra,($sp)

sub     $sp,$sp,4        # 2. Push caller's frame pointer

sw      $fp,($sp)

sub     $sp,$sp,4        # 3. Push register $s1

sw      $s1,($sp)

sub     $fp,$sp,0        # 4. $fp = $sp - space_for_variables (==0)

move    $sp,$fp          # 5. $sp = $fp

# body of subroutine

move    $s1,$a0          # save argument in $s1

li      $t1,1            # get a 1

bgt     $s1,$t1,recurse  # if ( n ???)

li      $v0,1            # return 1

b       epilog

recurse:                          # else

# return ???

sub     $a0,$s1,1        # n-1

# subroutine call

# 1. No T registers to push

# 2. Argument is in $a0

jal     calculate        # 3. Jump and link to subroutine

mul     $v0,$v0,$s1      # ???

epilog:                           # epilog

# 1. Return value is already in $v0

add     $sp,$fp,0        # 2. $sp = $fp + space_for_variables (==0)

lw      $s1,($sp)        # 3. Pop register $s1

add     $sp,$sp,4        #

lw      $fp,($sp)        # 4. Pop $fp

add     $sp,$sp,4        #

lw      $ra,($sp)        # 5. Pop $ra

add     $sp,$sp,4        #

jr      $ra              # 6. return to caller

# END OF PROGRAM

Aufgabe 2 (10 Punkte)

Betrachten Sie das folgende sequentielle Programmstück, in dem die Konstanten a und b Speicheradressen darstellen:

m1:	ld	R1,a		; R1 := [a]

m2:	ld	R2, b		; R2 := [b]

m3:	add	R2,R1,R2	; R2 := R1+R2

m4:	mul	R1,R2,R1	; R1 := R1*R2

Die Befehle werden in einer fünfstufigen Pipeline verarbeitet. (Befehl holen, Befehl dekodieren, Operanden holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern). Erst am Ende der Ergebnis-Speichern-Phase ist ein Schreibvorgang in das entsprechende Zielregister abgeschlossen.

Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in diesem Programmstück

Aufgabe 3 (7 Punkte)

In einem Mikroprozessorsystem mit 32-bit-Datenzugriff ist ein Daten-Cache vorhanden. Das Laden des Caches erfolgt in Blöcken von je 8 Bytes. Die Hauptspeicheradresse umfasst 24 Bits; die Cache-Kapazität beträgt 512 Bytes.

1.Geben Sie die Anzahl der Cache-Zeilen an

2.Skizzieren Sie die Unterteilung der Hauptspeicheradresse für:

direct-mapped-Cache DM , 		2 Punkte

vollassoziativen Cache VA und 	2 Punkte

8-way-set-assoziativ-Cache A8. 	3 Punkte

Aufgabe 4 (14 Punkte)

Gegeben ist eine Cache-Speicher AV (vollassoziativ), die jeweils vier Cache-Blöcke mit je einem Byte besitzt. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die “least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden.

Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

9,  42,  13,  9,  23,  12,  13,  41

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es

sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um

einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

Aufgabe 5 (34 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Der Mikrorechner enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Controllern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist. |  |  |
| CISC – Prozessoren enthalten ein Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| Adressleitungen (Adressbus) auf denen die Adressinformation transportiert wird sind bidirektional. |  |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Werte von Statusbits können nicht direkt Einfluss auf die Ausführung (bedingte Programmverzweigung) des Mikroprogramms haben. |  |  |
| Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Die benutzerzugänglichen Register werden als Programmiermodell des Prozessors bezeichnet. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale. |  |  |
| Die sequentiellen Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX – Pipeline) sind: 1. Befehl holen 2. Operand(en) holen 3. Befehl decodieren (interpretieren) 4. Operation ausführen 5. Ergebnis speichern |  |  |
| Skalierung: ein Barrel Shifter erlaubt die Verschiebung um n Bits parallel (d.h. in einem einzigen Taktzyklus). |  |  |
| Lösungen für Datenkonflikte: Umordnen der Befehle des Programms um Leeroperationen zu eliminieren ist eine Hardware-Lösung. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Speicherverwaltung: Die Segmentierung spiegelt nicht logische Programmstruktur wieder. |  |  |
| Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung: -Virtueller Cache – wird zwischen CPU und MMU gelegt -Physikalischer Cache – wird zwischen MMU und Speicher gelegt |  |  |
| Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  |  |