Aufgabe 1

Gegeben ist das folgende MIPS-Programmstück:

li	$t0, 0

li	$t1, 0

bgt	$t1, 200, end

loop:		add	$t0, $t0, $t1

addi	$t1, $t1, 2

blt	$t1, 200, loop

end:

a/	Welche Funktion erfüllt das angegeben Programmstück ?

b/	Welche Werte stehen im Register $t1 nach Abarbeitung des Programmstucks ?

(7 Punkte)

Aufgabe 2

Schreiben Sie eine MIPS-Prozedur ( Print_String ) für die Ausgabe eines Strings - “Guten Tag”

(7 Punkte)

Aufgabe 3

Gegeben sei eine Cache-Speicher AV (vollassoziativ), die jeweils vier Cache-Blöcke besitzt mit je einem Byte. Cache AV ist vollassoziativ . Sie sollen die ,,least recently used“ - Ersetzungsstrategie LRU anwenden.

Es soll eine Serie von einzelnen Bytes mit den folgenden 32-Bit-Adressen gelesen werden:

7,  39,  11,  7,  22,  16,  11,  39

Geben Sie nun tabellarisch für diesen Cache an, ob es

sich beim Lesezugriff auf die jeweilige Adresse um

einen Cache-Hit oder um einen Cache-Miss handelt.

(8 Punkte)

Aufgabe 4

Gegeben sei die folgende Programmsequenz für einen einfachen RISC-Rechner, bei dem die einzelnen Befehle in einer fünfstufigen Befehls-Pipeline verarbeitet werden (Befehl holen,

Befehl dekodieren, Operand(en) holen, Operation ausführen und Ergebnis speichern):

S1: 	ADD R2, 2, R1; 	R1 = R2 + 2

S2: 	SUB R1, R3, R4; 	R4 = R1 - R3

S3: 	MULT R5, 3, R3; 	R3 = R5 * 3

S4: 	ADD R3, 2, R3; 	R3 = R3 + 2

1. Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten in der gegebenen Programmsequenz.

2. Fügen Sie die zur Beseitigung aller Pipelinekonflikte benötigten NOP-Befehle in die

Programmsequenz ein.

(8 Punkte)