Gegeben ist das folgende MIPS-Programmstück:

.data

feld:	.space 28

a1:	.asciiz	" Das Ergebnis ist: "

.text

main:	li	$t0,0

et1:	li	$v0,5

syscall					# read_int

sw	$v0, feld($t0)

addi	$t0,$t0,4

blt	$t0,28,et1

li	$t0,0

li	$t5,0

et2:	lw	$t1, feld($t0)

add	$t5,$t5,$t1

addi	$t0,$t0,4

blt	$t5,362,et2

li	$v0, 4				# print_str

la	$a0, a1

syscall

li	$v0, 1				# print_int

move	$a0, $t5

syscall

li	$v0, 10			# Exit

syscall

Aufgabe 1 (5 Punkte)

Welche Funktion erfüllt das angegebene Programmstück wenn die eingeführten Zahlen sind: 58, 213, 93, 14, 498, 382, 11?

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Welche Werte stehen im Register $t5 nach Abarbeitung des Programmstücks ?

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Gegeben ist das sequentielle Programmstück:

S1:	sub r3, r4, r5

S2	add r4, r3, r5

S3	sub r5, r4, r3

S4	mul r3, r4, r5

Dieses Programmstück wird von einem Prozessor mit einer fünfstufigen Pipeline ausgeführt:

| IF | ID/RF | EX | MEM | WB |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Bestimmen Sie alle Datenabhängigkeiten innerhalb dieses Programmstücks.

Zu Beginn des Programmstücks seien die Register folgendermaßen belegt:

| r3 | r4 | r5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 2 |

- Geben Sie den Zustand der Pipeline und der Registerbelegung für jeden Takt an.

| Takt | IF | ID/RF | EX | MEM | WB | r3 | r4 | r5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aufgabe 4 (8 Punkte)

Bei einem Cache-Speicher mit einer Speicherkapazität von 128 KByte ist die Hauptspeicheradresse in ein 16 Bit Tag-Feld, ein 12 Bit Index-Feld und ein 4 Bit Byte-Offset unterteilt

| 16 | 12 | 4 |
| --- | --- | --- |

- Bestimmen Sie die Blockgrösse in Bytes.

- Wie viele Einträge besitzt der Cache-Speicher?

- Wie ist der Cache-Speicher organisiert ? (Zeichen Sie eine Skizze)

Aufgabe 5 (16 Punkte)

| Aussage | falsch | wahr |
| --- | --- | --- |
| Der Mikrorechner enthält einen Mikroprozessor, der über den Systembus mit Speicher, Controllern und Schnittstellen für Peripherie-Geräte verbunden ist. |  |  |
| CISC – Prozessoren enthalten einen Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk. |  |  |
| IRQ(Interrupt request), NMI(Non maskable interrupt) und HALT Leitungen des Steuerwerks sind nicht Interuppt-Eingänge. |  |  |
| Interuppt-enable Bit des Steuerregisters, bestimmt ob auf eine Unterbrechungsanforderung am INT-Eingang reagiert wird. |  |  |
| Werte von Statusbits können nicht direkt Einfluss auf die Ausführung (bedingte Programmverzweigung) des Mikroprogramms haben. |  |  |
| Indexregister enthält eine Distanz (Offset) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs. |  |  |
| Stackregister (Stack Pointer – SP) enthält die Adresse des zuerst in den Stack eingetragenen Datums. |  |  |
| Asynchroner Systembus – Zeitliche Abläufe werden durch Handshake Signale gesteuert. Der Systemtakt spielt keine Rolle mehr für die Synchronisation der Signale |  |  |
| Die sequentiellen Phasen der Befehlsausführung in einer fünfstufigen Pipeline (DLX – Pipeline) sind: 1. Befehl holen 2. Operand(en) holen 3. Befehl decodieren (interpretieren) 4. Operation ausführen 5. Ergebnis speichern |  |  |
| Pipeline: Wenn ein Datenkonflikt erkannt wird, die Rückführung des ALU-Ausgaberegister auf die ALU-Eingaberegister ist als Forwarding bekannt. |  |  |
| Für CISC-Rechner: Alle Befehle sind gleich lang, Decodierschaltung wird einfacher, Programme länger, aber Ausführungszeit – kürzer. |  |  |
| Bei DRAMs werden zur Zugriffsbeschleunigung keine einzelnen Bytes zwischen Prozessor und Speicher übertragen, sondern benachbarte Gruppen von Bytes (Blöcke). |  |  |
| Beim Direct Mapped Cache (DM-Cache) enthält jede Stelle des Hauptspeichers einen eindeutigen und festen Platz im Cache. |  |  |
| Virtuelle Segmentierungs-Speicherverwaltung spiegelt nicht logische Programmstruktur wieder. |  |  |
| Zweistufiges Seitenwechsel-Verfahren: die niedrigstwertigen 12 Bits werden als Offset zur Seitenadresse addiert, um die endgültige, physikalische Adresse zu erhalten. |  |  |
| Durch die Benutzung beider Taktflanken zur Datenübertragung wird die Zugriffsrate der DDR-RAMs gegenüber den SDRAMs verdoppelt. |  |  |